吊装相关验算计算书

生成时间：2026-07-16 08:44

1. 汽车吊支腿反力计算

1.1计算目的

为校核150吨汽车吊吊装作业时各支腿反力及地面最大压强，判断路基箱及地基承载条件是否满足吊装要求。

1.2计算参数

| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊吊臂自重 | G3 | 10.000 | t |
| 吊臂重心至回转重心距离 | E | 4.000 | m |
| 汽车吊自重(扣除吊臂重量) | G0 | 31.000 | t |
| 起吊构件最大重量 | G1 | 6.020 | t |
| 配重 | G2 | 8.000 | t |
| 起吊作业半径 | L1 | 10.000 | m |
| 支腿纵向距离 | A | 5.920 | m |
| 支腿横向距离 | B | 6.900 | m |
| 配重至回转中心距离 | C | 0.000 | m |
| 重力加速度 | g | 9.800 | m/s2 |
| 回转中心至后支腿距离 | D | 2.900 | m |
| 路基箱面积 | S | 4.000 | m2 |

1.3计算公式及简图

总竖向力F=(G0+G1+G2+G3)*g

总弯矩M=G1*L1*g-G2*C*g+G3*E*g

水平夹角beta=DEGREES(ATAN(B/2/D))

X轴弯矩Mx=M*cos(beta)

Y轴弯矩My=M*sin(beta)

支腿1反力N1=D*F/2/A-Mx/2/A+My/2/B

支腿2反力N2=(A-D)*F/2/A+Mx/2/A+My/2/B

支腿3反力N3=D*F/2/A-Mx/2/A-My/2/B

支腿4反力N4=(A-D)*F/2/A+Mx/2/A-My/2/B

最大地面压强P=max(N1,N2,N3,N4)/S

1.4计算结果

| 项目 | 计算值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总竖向力 F | 539.196 | kN |
| 总弯矩 M | 981.960 | kN.m |
| 水平夹角 beta | 49.950 | deg |
| 水平夹角余弦值 cos beta | 0.643 |  |
| 水平夹角正弦值 sin beta | 0.765 |  |
| X轴弯矩 Mx | 631.844 | kN.m |
| Y轴弯矩 My | 751.677 | kN.m |
| 支腿1反力 N1 | 133.171 | kN |
| 支腿2反力 N2 | 245.366 | kN |
| 支腿3反力 N3 | 24.232 | kN |
| 支腿4反力 N4 | 136.427 | kN |
| 最大支腿反力 | 245.366 | kN |
| 最大地面压强 P | 61.341 | kPa |

1.5结论

经计算，本工况下汽车吊最大支腿反力为 245.366 kN，对应最大地面压强为 61.341 kPa。后续应将该压强与现场地基承载力或铺设路基箱后的允许承载力进行比较；若允许承载力大于该值，则支腿承载满足要求。